АДМИНИСТРАЦИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2023г.                                                                           № 205

## рп Кадуй

Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту тушения пожара на территории Кадуйского муниципального округа

Вологодской области

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Кадуйского муниципального округа постановляю:

- Утвердить Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту тушения пожара на территории Кадуйского муниципального округа Вологодской области, согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее постановление в Кадуйской  газете «Наше время» и разместить на  сайте Кадуйского муниципального округа  в информационно-телекоммуникационной в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования.

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Кадуйского муниципального округа

Вологодской области                                                                          С.А. Грачева

Приложение

к постановлению Администрации

Кадуйского муниципального округа

Вологодской области

16.03.2023года  № 205

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Кадуйского муниципального округа

Вологодской области

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту тушения пожара на территории Кадуйского муниципального округа (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2. Настоящее Положение предназначено для организаций жилищно-коммунального хозяйства, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям

2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее:

- 3,5м – при высоте зданий или сооружений до 13м  включительно;

- 4,2м  – при высоте зданий или сооружений от 13м  до 46м  включительно;

- 6м  – при высоте зданий или сооружений более 46м.

2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

2.3. Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий,  сооружений  должно составлять:

- для зданий, сооружений  высотой до  28 м  включительно – 5- 8 метров;

- для зданий, сооружений высотой более 28 м  – 8-10м.

2.4. Конструкция дорожной одежды проездов, в том числе укрепленных газонов, газонных решеток для пожарной техники, а также площадок для ее установки, должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

2.5. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

2.6. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

2.7. В исторической застройке округа допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

2.8. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

2.9. При длине зданий более 100м  в лестничных клетках, вестибюлях или лифтовых холлах в уровне входов в здание или пола первого этажа для прокладки пожарных рукавов следует предусматривать сквозные проходы на противоположную сторону здания не реже, чем через 100м  друг от друга. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

2.10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2.11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

2.12. Допускается подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- все помещения или квартиры имеют двухстороннюю ориентацию;

-  при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы  смежных этажей между собой;

- при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

2.13. К зданиям, сооружениям и строениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

2.14. Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, сооружений должно составлять:

- для зданий высотой до 28м  включительно – 5 - 8м.

- для зданий высотой более 28 м – 8-10м.

3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам

3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

3.1.1. с двух продольных сторон - к многоэтажным зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 м и более, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 м и более;

3.1.2. с одной продольной стороны - к одноэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов, а также к многоэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:

оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;

при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует, наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;

при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;

3.1.3. со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям с площадью застройки более 10000 м2 или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4. Обеспечение беспрепятственного проезда к производственным объектам

4.1. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

4.2. Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, склады и другие участки) площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.

4.3. В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

4.4. Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд мобильных средств пожаротушения.

5. Обеспечение беспрепятственного проезда на территории садовых огороднических некоммерческих товариществ

5.1. На территории садовых огороднических некоммерческих товариществ должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

5.2. На территории садовых огороднических некоммерческих  товариществ ширина  проездов для пожарной техники должна быть  - не менее 3,5 метра.

6. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения

6.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

7. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ

7.1. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.

7.2. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с территориальным отделом Администрации Кадуйского муниципального округа выполнение данных работ и проинформировать пожарные части, привлекаемые локализации и пушению пожаров.

7.3. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.