ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»

Заказчик:  Администрация Кадуйского

муниципального округа

Вологодской области

Материалы по обоснованию

генерального плана

на часть территории применительно

к земельным участкам с кадастровыми номерами

35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97,

35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100,

35:20:0105010:101, 35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103,

35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106,

35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109,

35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112,

35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114,

35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда)

Кадуйского муниципального округа

Вологодской области

Генеральный директор

ООО «НИИ Градземпроект						А. К. Есин

г. Пенза, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	9

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	10

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	21

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	22

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	24

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ ПОДГОТОВЛЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	34

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	35

10. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	36

Приложение 1	37

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план на часть территории применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97,

35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113,

35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда)  Кадуйского муниципального округа Вологодской области выполнено специалистами «ООО «Научно-исследовательский институт градостроительства и землеустройства» в соответствии с Договором субподряда ДС 07/24 от

01.07.2024 г. Основанием для разработки проекта генерального плана является Решение администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 21.11.2019 № 43 «О  разработке  проекта Генерального плана на часть территории применительно к земельным  участкам  с кадастровыми  номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97,

35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113,

35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда)    Кадуйского муниципального округа Вологодской области.

Целью подготовки Генерального плана является изменение функционального зонирования части территории в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97,

35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113,

35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда) с Производственной зоны (ПК коммунальная зона) на Зону садоводства, огородничества (СХ зона садоводства, огородничества). Часть участков находятся на землях лесного фонда. Требуется перевод из категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения» в категорию «земли сельскохозяйственного назначения», из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли сельскохозяйственного назначения», .

Основной задачей Генерального плана является изменение  функциональной зоны, с учетом сведений для размещения объектов федерального, регионального, местного значения, в том числе в рамках учета предложений заинтересованных лиц в соответствии с порядком обращений с заявлением об учете предложений в Генеральном плане.

Генеральный план подготовлен в соответствии со следующими документами (в редакциях, актуальных на момент подготовки Генерального плана):

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

- Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920 (с последующими изменениями);

- Схема территориального планирования Вологодской области, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 12.05.2009 № 750 (с последующими изменениями);

- Генеральный план, утвержденный Решением администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 21.11.2019 № 43

Описание и отображение объектов в Генеральном плане приведено в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кадуйский муниципальный округ расположен в юго-западной части Вологодской области и занимает территорию 3300 кв. км. На севере Кадуйский округ граничит с Белозерским округом, на Востоке и Юго-Востоке – с Череповецким, на Западе и Северо-Западе – с Бабаевским. Кадуй находится в 178 км от областного центра – г. Вологды и в 56 км от крупного промышленного центра Вологодчины, речного и морского порта города Череповца.

Земельные участки с кадастровыми  номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда) расположены в юго-восточной части Кадуйского муниципального округа Вологодской области с примыканием к восточной части границы д. Владимировка Череповецкого муниципального округа Вологодской области и Кадуйского лесничества  21 квартала, часть участков находятся на землях Кадуйского лесничества 21 квартала, №№ 51 выдела площадь - 0,7852 га, 52 выдела площадь - 0,0158 га, и 55 выдела площадь - 0,3220 га.

Вблизи участка проходит «Электросетевой комплекс Подстанция

ПС 110/35/10 кВ Суда» (ВЛ 10 кВ Сойволовское), по участкам линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ «Владимировка-2».

II и III пояса зоны санитарной охраны поверхностного водозабора на Рыбинском водохранилище (Судский русловой участок, в районе д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района Вологодской области) принадлежащего АО "ФосАгро-Череповец".

Участки с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96 (часть), 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109 (часть), 35:20:0105010:115  находятся в водоохранной зоне Рыбинского водохранилища.

Транспортной осью, которая может обеспечить внешние связи территории, применительно к которой подготовлен Генеральный план Кадуйского муниципального округа Вологодской области, служит автомобильная дорога федерального значения А-114  Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола", расположенная на расстоянии 150 м от границы территории.

Общая площадь территории составляет примерно 2,3 га.

Обзорная схема местоположения территории

расположенной в Кадуйском муниципальном округе Вологодской области, применительно к которой подготовлен Генеральный план

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Размещение объектов местного значения на территории земельных участков с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда), расположенных в Кадуйском муниципальном округе Вологодской области, применительно к которой подготовлен Генеральный план, документами стратегического планирования, иными проектами и программами не предусмотрено.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Территории земельных участков с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда), примерно площадью 2,3 га. Вид разрешенного использования – для проведения проектных работ и строительства базы отдыха. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. На земельные участки зарегистрировано форма собственности – частная собственность.

В границах земельных участков находятся объекты капитального строительства.

С целью возможного использования на часть территории земельных участков для дальнейшего развития необходимо осуществить перевод земельных участков из категории земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения, из категории земель –  земли лесного фонда, в категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения.

В дальнейшем земельные участки использовать для ведения садоводства и огородничества.

Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГК РФ, ст.1, п.4), к зонам с особыми условиями использования (в которых хозяйственная деятельность ограничена или запрещена) отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На части территории Кадуйского муниципального округа Вологодской области выделены следующие зоны с особыми условиями использования:

- охранные зоны транспорта;

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- водоохранная зона, прибрежная защитная полоса;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирования и эксплуатации. Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.

Охранные зоны транспорта

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

- 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

- 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

- 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

Придорожные полосы автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории поселения – 25м, 50 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линей с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативами правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 1 и 2, заинтересованные лица обращаются с письменным за-явлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному под-разделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.

Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.

Таблица 2

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой.

Размеры водоохранной зоны  р. Суда – 200 м,  прочих водотоков – 50 м, ширина прибрежных полос 30-50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта муниципального округа.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.

Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка про-екта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий преду-смотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

Санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, зоны затопления, подтопления, зоны охраняемых объектов, иные зоны, в границах части территории не располагаются.

Использование части территории не оказывает негативного воздействия на территорию населенного пункта д. Владимировка.

Функциональное зонирование территории

Генеральным планом на часть территории применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда), расположенных в Кадуйском муниципальном округе Вологодской области, предусматривается перевод земельных участков из одной категории в другую, а так же изменение функционального зонирования (Таблица 3.)

Таблица 3. Перечень земельных участков на территории Кадайского муниципального округа Вологодской области,

планируемых к переводу из одной категории в другую, а также из одной функциональной зоны в другую

(применительно к части территории)

| № п/п | Местоположение (по сведениям ЕГРН) | Кадастровый номер участка/ квартала | Площадь, га | Существующая категория | Планируемая категория | Существующая функциональная зона | Планируемая функциональная зона | Причина перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Российская Федерация, Вологодская область, муниципальный округ Кадуйский | 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101, 35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда). | 2,7 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Земли лесного фонда | Земли сельскохозяйственного назначения | Коммунальная зона | Зона садоводства, огородничества | Предназначенные для ведения садоводства и огородничества, осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд |

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Размещение объектов местного значения на территории земельных участков с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда), расположенных в Кадуйском муниципальном округе Вологодской области, применительно к которой подготовлен Генеральный план, на данном этапе не предусмотрено.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Сведения об объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации

Генеральный план на часть территории применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда) Кадуйского муниципального округа Вологодской области выполнен с учетом:

Схемы территориального планирования Российской Федерации в области

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения;

Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики;

Схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства.

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на части территории, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда), в отношении которой вносятся изменения в генеральный план Кадуйского муниципального округа Вологодской области, не предусмотрено.

Мероприятие подготовленного Генерального плана не препятствует реализации мероприятий, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации.

5.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения.

Схемой территориального планирования Вологодской области, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 12.05.2009 № 750 (с последующими изменениями), мероприятий по размещению объектов регионального значения на части территории, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда), в отношении которой подготовлен Генеральный план, не предусмотрено.

Мероприятия подготовленного Генерального плана не препятствуют реализации мероприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования Вологодской области.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на часть территории

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением Кадуйского муниципального округа, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Кадуйского муниципального округа могут возникать вследствие:

- метеорологических явлений;

- гидрологических явлений;

- геологических явлений;

- природных пожаров.

Метеорологическое явление

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К числу наиболее опасных метеорологических явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям на территории сельского поселения, можно отнести:

- шквалистые ветры;

- сильные похолодания до 35-39 градусов;

- поздние и ранние заморозки;

- сильные снегопады, метели, гололед;

- туманы;

- засуха.

Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Мероприятия при сильных снегопадах, гололедах, снежных заносах, туманах:

- через все технические средства связи и оповещения предупредить население о непосредственной опасности, с разъяснениями о принятии мер безопасности во время бури, сильного снегопада, гололеда и тумана;

- глава администрации муниципального округа по представлению начальника отдела ГО и ЧС издает распоряжение руководителям муниципальных образований, предприятий, организаций о принятии конкретных предупредительных мер;

- руководителям потенциально опасных объектов принять дополнительные меры по контролю за обеспечением безаварийных работ объекта;

- для ликвидации снежных заносов, гололеда, последствий штормовых ветров привлекать силы и средства районного звена ФПЧ РСЧС.

Для оказания помощи пострадавшим привлекать штатные бригады скорой помощи.

Первоочередными задачами считать восстановление и нормальное функционирование объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения (газ, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение).

Гидрологические явления

Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков

(ГОСТ Р 22.0.03). Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Причины затопления, подтопления:

- повышение уровня подземных вод, связанное с природными факторами (паводки, особо большое количество выпадающих атмосферных осадков, таяние снегов);

- повышение уровня подземных вод, связанное с техногенными факторами (техногенные утечки);

- формирование техногенного водоносного горизонта при наличии близко залегающего от поверхности земли водоупора.

Последствия затопления, подтопления:

- подтопление и затопление населенных пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

- На часть территории Кадуйского муниципального округа не попадает в зону затопления и подтопления.

Геологическое явление

Геологическое явление – это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На часть территории Кадуйского муниципального округа вероятности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной опасными геологическими явлениями, не существует.

Природные пожары

- Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. На территории Кадуйского муниципального округа возможны лесные, степные  и торфяные пожары.

- Степной пожар – естественно возникающее или искусственно вызываемые палы в степях (по ГОСТ Р 22.0.03 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

- Торфяной пожар-возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

Причина пожара:

1.природная – молния;

2.техногенная – взрыв на газопроводе;

3.человеческий фактор, особенно в весенне-летний период (неосторожное обращение с огнем, халатность).

По многолетним наблюдениям на территории Кадуйского муниципального округа сохраняется вероятность возникновения природных пожаров.

Рекомендуется вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи хвойных лесов естественного или искусственного происхождения, создать в порядке рубок ухода за лесом или искусственным путем пожароустойчивые опушки шириной не менее 150 м из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней (к лесу) стороны должны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м.

Если по лесорастительным условиям создать опушки с преобладанием лиственных пород не предоставляется возможным, то на полосе хвойного леса шириной 250 м - 300 м, прилегающей к поселку, необходимо полностью убрать валежник, подрост хвойных пород и пожароопасный подлесок. Необходимо также обрубить у хвойных деревьев сучья на высоту по 2 м, и проложить по этой полосе в продольном направлении минерализованные полосы через каждые 50 м.

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий. Все это приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать:

- разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создавать резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.

Вологодская область относится к категории средней сложности (СП 115.13330.201612). Опасные природные процессы на территории Кадуйского муниципального округа не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но являются внешним воздействующим фактором и могут нанести значительный ущерб зданиям, сооружениям, установленному в них оборудованию, транспорту и коммуникациям.

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на часть территории

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. ( ГОСТ Р 22.0.05-94).

Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях:

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

- повреждение конструктивных элементов ГТС;

- невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС.

Риск возникновения ЧС на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Зона заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Аварии на автомобильном транспорте

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте:

- износ основных фондов и, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;

- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ, а также людей.

Мероприятия по предотвращению ДТП:

- организация регулирования на дорогах, обеспечение регламентирующими знаками, указателями;

- содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог: расчистка от снега, льда, посыпка песчано-солевой смесью проезжей части, грейдерование обочин;

- выкос травы вдоль дорог, покраска барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожного покрытия.

Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

На части территории Кадуйского муниципального округа проходит автомобильная дорога федерального значения.

Для ликвидации ЧС на транспорте привлекаются силы:

1. Федеральная пожарная часть ПЧ-15, находящаяся по адресу п. Кадуй, ул. Мира, д. 35. На вооружении ПЧ имеется 3 пожарные автоцистерны и 27 человек личного состава;

2. В составе противопожарной службы Вологодской области имеются 3 поста ОП-66 д. Маза, ОП-67 с. Никольское, ОП-68 пос. Хохлово. На вооружении имеются 5 АЦ (автоцистерны), 18 человек личного состава;

3. Филиал ОАО «Центр 112» Череповецкий, частная пожарная охрана, на вооружении которой находятся 3 АЦ, 1 АНР (автомобиль насосно-рукавный), 1 АЛ (автомобильная лестница) и 63 человека личного состава. Ежедневно на дежурстве находятся 12 человек, 3 АЦ и 1АНР находятся в резерве.

4. БУЗ ВО "Кадуйская ЦРБ":

ЧС на электроэнергетических системах и системах связи

На части территории Кадуйского муниципального округа возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи.

Вблизи участка проходит «Электросетевой комплекс Подстанция

ПС 110/35/10 кВ Суда» (ВЛ 10 кВ Сойволовское), по участкам линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ «Владимировка-2».

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения не превышает - 20 минут.

Для ликвидации последствий ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства привлекаются силы:

1. Федеральная пожарная часть ПЧ-15, находящаяся по адресу п. Кадуй, ул. Мира, д. 35. На вооружении ПЧ имеется 3 пожарные автоцистерны и 27 человек личного состава;

2. В составе противопожарной службы Вологодской области имеются 3 поста ОП-66 д. Маза, ОП-67 с. Никольское, ОП-68 пос. Хохлово. На вооружении имеются 5 АЦ (автоцистерны), 18 человек личного состава;

3. Филиал ОАО «Центр 112» Череповецкий, частная пожарная охрана, на вооружении которой находятся 3 АЦ, 1 АНР (автомобиль насосно-рукавный), 1 АЛ (автомобильная лестница) и 63 человека личного состава. Ежедневно на дежурстве находятся 12 человек, 3 АЦ и 1АНР находятся в резерве.

4. Кадуйский сетевой участок  Бабаевского РЭС ПО «Череповецкие электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»: (81742) 2-12-99, р.п. Кадуй, ул. Чехова, д. 2

6.3. Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.

Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.

Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой работы объектов планируемой территории путем изменения технологического территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.

Основные направления в области предотвращения ЧС:

- усиление наблюдения и контроля за состоянием природной среды;

- создание запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- сохранение и поддержание в готовности защитных сооружений;

- приобретение и накопление запасов индивидуальных средств защиты;

- совершенствование системы управления и оповещения по линии гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения

6.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут (в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона №123-ФЗ).

Потребность воды на пожаротушение

В соответствии со ст. 68 ФЗ №123 на территории муниципального округа должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

  - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

  - водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В соответствии п. 8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п.9.4 СП 8.13130.2009).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ ПОДГОТОВЛЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом, подготовленным на часть территории применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда)  Кадуйского муниципального округа Вологодской области, изменение границ населенных пунктов не предусматривается.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на часть территории применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами  35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115 и 0,0400 га (земли лесного фонда), применительно к которой подготовлен Генеральный план, не располагаются.

10. СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

- Генеральный план на часть территории применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115, и 0,0400 га (земли лесного фонда)  Кадуйского муниципального округа Вологодской области. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения и зон с особыми условиями использования территории на часть территории.

- Генеральный план на часть территории применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 35:20:0105010:95, 35:20:0105010:96, 35:20:0105010:97, 35:20:0105010:98, 35:20:0105010:99, 35:20:0105010:100, 35:20:0105010:101,  35:20:0105010:102, 35:20:0105010:103, 35:20:0105010:104, 35:20:0105010:105, 35:20:0105010:106, 35:20:0105010:107, 35:20:0105010:108, 35:20:0105010:109, 35:20:0105010:110, 35:20:0105010:111, 35:20:0105010:112, 35:20:0105010:113, 35:20:0105010:114, 35:20:0105010:115, и 0,0400 га (земли лесного фонда)  Кадуйского муниципального округа Вологодской области. Карта территорий, подверженных риску чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на часть территории.

Приложение 1